Richiesta di un credito netto di 11'125'000 franchi e autorizzazione alla spesa di 18'540'000 franchi per il risanamento del sito contaminato n. 577a1, denominato “exGalvachrom/exTugir”, nel Comune di Monteceneri (fondi n. 116 e 117 RFD Monteceneri-Rivera)

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo la summenzionata richiesta di credito invitandovi ad adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

# Introduzione

La scoperta di terreni contenenti rifiuti e sostanze nocive ha aumentato negli ultimi anni il timore per le conseguenze ambientali dei residui delle attività svolte nei decenni passati. Le notizie sui "siti inquinati" sono così entrate nella cronaca quotidiana e hanno portato nel 1995 a una modifica della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb - RS 814.01) e all’entrata in vigore, il 1° ottobre 1998, dell’Ordinanza federale sul risanamento dei siti inquinati (OSiti - RS 814.680).

In ossequio all'articolo 32c LPAmb, i Cantoni devono provvedere affinché i siti inquinati da sostanze o rifiuti siano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti, oppure se esiste un pericolo concreto che tali effetti si producano.

Dal canto suo l’OSiti regola le procedure di gestione dei siti inquinati, stabilisce le procedure per la loro valutazione e indica gli estremi oltre i quali è necessario procedere al risanamento di un sito contaminato.

Per sito inquinato s’intende un sito il cui inquinamento proviene da sostanze e rifiuti la cui estensione è limitata. Rientrano in tale definizione i siti di deposito (discariche), i luoghi teatro d'incidenti e i siti aziendali all'interno dei quali sono state utilizzate o lavorate sostanze pericolose per l'ambiente. Si tratta di norma di situazioni pregresse all’entrata in vigore delle Ordinanze ambientali, la cui applicazione ha permesso di evitare l’insorgere di nuove situazioni di rischio ambientale.

Un sito contaminato è un sito inquinato che è all’origine di effetti dannosi o molesti per l’ambiente, che deve essere risanato obbligatoriamente. Scopo dell’ordinanza è il risanamento di questi siti.

L'esecuzione dei provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare i siti inquinati e l'assunzione delle relative spese competono al titolare del sito e/o a coloro che con il loro comportamento sono stati all'origine dell'inquinamento (art. 20 OSiti e art. 32d LPAmb).

Laddove i responsabili di un sito inquinato non possono essere individuati o sono insolventi, la messa in atto dei provvedimenti e le relative spese sono a carico dei Cantoni (art. 32d cpv. 3 LPAmb), che possono poi beneficiare di un contributo della Confederazione, pari al 40% dei costi di risanamento computabili (art. 32e cpv. 3-4 LPAmb e artt. 9-11 dell’Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati - OTaRSI - RS 814.681).

## Il catasto dei siti inquinati

Il catasto dei siti inquinati, allestito dai Cantoni in ossequio all'art. 32c cpv. 2 LPAmb, è uno strumento d'informazione sul potenziale inquinamento ambientale, che serve ad attivare le misure per i siti che necessitano d'indagine e di risanamento, e costituisce pure uno strumento di pianificazione e di informazione. Si tratta di una sorta di archivio storico di situazioni con possibile rischio d’inquinamento.

Un sito inquinato è classificato nel catasto con una delle seguenti menzioni:

- sito inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti;

- sito inquinato, è necessario procedere a un’indagine;

- sito inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato;

- sito inquinato, deve essere sorvegliato;

- sito inquinato, deve essere risanato.

I siti inquinati, per i quali non sono prevedibili effetti dannosi o molesti, rimangono iscritti nel catasto per mantenere un riferimento storico delle attività svolte sullo stesso e delle presumibili conseguenze ambientali.

I siti inquinati per i quali sono possibili effetti sull’ambiente, sono stati indagati ai sensi OSiti e classificati di conseguenza. La maggior parte di questi non necessitano né di essere sorvegliati né di essere risanati.

Per questi siti e per quelli unicamente da sorvegliare, la legge non impone provvedimenti immediati. Un loro risanamento parziale o totale potrebbe diventare necessario nel caso in cui, ad esempio nell’ambito di un progetto di costruzione, si prevedono movimentazioni di materiale di scavo: in un’area potenzialmente inquinata è richiesta la verifica della qualità del materiale di scavo e il suo eventuale smaltimento ai sensi dell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR - RS 814.600).

Gli altri siti inquinati sono da risanare obbligatoriamente e sono denominati, come detto, siti contaminati.

## Esecuzione dei provvedimenti d’indagine/risanamento e loro finanziamento

L'esecuzione dei provvedimenti necessari per indagare, sorvegliare e risanare i siti inquinati e l'assunzione delle relative spese, competono al titolare del sito e/o a coloro che con il loro comportamento sono stati all'origine dell'inquinamento (art. 20 OSiti e art. 32d LPAmb).

Laddove i responsabili di un sito inquinato non possono essere individuati o sono insolventi, la messa in atto dei provvedimenti e le relative spese sono a carico dei Cantoni (art. 32d cpv. 3 LPAmb), che possono poi beneficiare di un contributo della Confederazione, pari al 40% dei costi di risanamento computabili (art. 32e cpv. 3-4 LPAmb e artt. 9-11 OTaRSI).

In ossequio all'art. 32c cpv. 3 LPAmb, i Cantoni possono adottare direttamente i citati provvedimenti nel caso in cui:

- è necessario prevenire un effetto nocivo imminente,

- il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti o,

- il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine stabilito.

# La situazione in Ticino

## Stato dei lavori

L'allestimento del catasto dei siti inquinati ha richiesto l’esame di circa 17'000 siti, valutati in conformità a documentazione storica disponibile (interna ed esterna).

Sono così stati individuati ca. 1’750 siti potenzialmente inquinati, di cui il 77% sono siti aziendali (industriali o artigianali), il 22% siti di deposito (discariche) e l’1% siti d'incidenti.

Il catasto dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi) contiene, nella misura del possibile, indicazioni riguardanti: l'ubicazione, il tipo e la quantità di rifiuti pervenuti nel sito, la durata del deposito, il periodo dell'esercizio o il momento dell'incidente, le indagini già effettuate e i provvedimenti già adottati per la protezione dell'ambiente, gli effetti già constatati.

È dunque uno strumento di lavoro dinamico, che è costantemente aggiornato alle nuove situazioni e conoscenze, così come allo stato dei lavori d’indagine e di risanamento; al 31 dicembre 2022, i siti iscritti erano 1’740 (ca. 2'500 fondi).

In seguito a progetti di costruzione, di operazioni di compravendita, d’incidenti o per altri motivi, per ca. 520 siti inquinati il proprietario ha proceduto all'esecuzione dell'indagine preliminare OSiti.

Dei 520 siti finora indagati solo circa l’8% ha richiesto un intervento attivo (il 6% necessitava sorveglianza e il 2% risanamento), i rimanenti sono attualmente iscritti nel catasto quali siti inquinati che non necessitano né di sorveglianza né di risanamento oppure la loro valutazione di classificazione è in corso.

A seguito della messa in vigore, il 1° luglio 2014, del nuovo art. 32dbis cpv. 4 LPamb, i fondi iscritti nel catasto dei siti inquinati sono stati menzionati a Registro Fondiario con le diciture “sito inquinato” o “sito contaminato”.

## Siti contaminati risanati e da risanare

Della quindicina di siti inquinati che necessitavano un risanamento ai sensi OSiti (siti contaminati), buona parte è già stata risanata, mentre gli altri sono in fase di risanamento o il loro risanamento è previsto a breve-medio termine.

Tra i siti da bonificare citiamo ad esempio i siti denominati “exGalvachrom/exTugir” a Monteceneri-Rivera (risanamento prossimo), oggetto del presente messaggio, “exRusso” a Pollegio (risanamento terminato), “exCaviezel” a Bellinzona (risanamento terminato), “exPetrolchimica” a Bellinzona-Preonzo (indagine di dettaglio terminata), “exGasLocarno” a Locarno (indagine di dettaglio da eseguire).

Segnaliamo inoltre che, per una mezza dozzina d’impianti di tiro, ubicati in settori di protezione delle acque sotterranee, e classificati a priori come siti contaminati dai disposti legali, il risanamento è avvenuto, o è in corso.

Numerosi siti inquinati di grande estensione sono inoltre stati indagati e bonificati, parzialmente o totalmente, su base volontaria o per ossequiare ai disposti dell’art. 3 OSiti.

Finora il Cantone è dovuto intervenire in via sostitutiva (eseguendo la bonifica) solamente per i siti contaminati denominati “discarica Miranco”, per il quale ha anticipato i costi di risanamento (vedi messaggio n. 5966 del 18 settembre 2007 approvato dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2007), “exRusso”, per il quale ha anticipato i costi di risanamento (vedi messaggio n. 7191 del 11 maggio 2016 approvato dal Gran Consiglio il 26 settembre 2017).

Per il sito denominato “exCaviezel” il Cantone ha dovuto partecipare alle spese di risanamento in quanto il perturbatore per comportamento non era più reperibile (vedi messaggio n. 8030 del 7 luglio 2021 approvato dal Gran Consiglio il 21 febbraio 2022).

Si prevede già fin d’ora che il Cantone dovrà ancora accollarsi in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 32d cpv. 3 LPAmb, le spese del perturbatore per comportamento per il sito contaminato denominato “exPetrolchimica” a Bellinzona-Preonzo.

Pure per il sedime “exGalvachrom/exTugir” è il Cantone a ad assumersi i costi del perturbatore per comportamento (Galvachrom SA) ai sensi dell’art. 32d cpv. 3 LPAmb, poiché anche in questo caso quest’ultimo non può essere chiamato in causa non essendo più reperibile.

L’emanazione della decisione di risanamento e di riparto dei costi è stata emessa dal Dipartimento del Territorio in data 6 giugno 2019 (vedi allegati).

# FINALITÀ DEL CREDITO RICHIESTO

Il presente messaggio ha per oggetto la richiesta di un credito netto di 11'125’000 franchi  per il finanziamento dei costi d'esecuzione del risanamento del sito contaminato denominato “exGalvachrom/exTugir” ubicato sui fondi n. 116 e 117 RFD Monteceneri-Rivera.

Si tratta di un sito contaminato da risanare poiché le sostanze inquinanti sono migrate nelle acque sotterranee e superficiali, contaminandole. I valori di concentrazione di cromo esavalente (CrVI) misurati tuttora nelle acque sotterranee e superficiali ne richiedono obbligatoriamente la bonifica ai sensi degli artt. 8-10 OSiti.

Le FFS, come titolari del sito, eseguiranno il risanamento, assumendosi poi il 30% dei relativi costi (cfr. decisione DT n. 02 del 6 giugno 2019).

La parte rimanente degli stessi rimarrà per contro a carico del Cantone in quanto il perturbatore per comportamento, ovvero Galvachrom SA, che è stata liquidata e radiata dal registro di commercio il 26 ottobre 1967, non è più reperibile.

## Il sito “exGalvachrom/exTugir”

Il fondo n. 116 RFD Monteceneri-Rivera, di proprietà delle FFS, ha una superficie complessiva non edificata di 1’902m2, mentre il fondo n. 117 RFD Monteceneri-Rivera, sempre di proprietà delle FFS, misura complessivamente 51’226m2, di cui 969m2 edificati e 50’257m2 non edificati.

L’estratto in Figura 1 del Sistema d’informazione fondiaria (SIFTI) indica l’ubicazione del sito contaminato “exGalvachrom/exTugir”.

Figura 1 - Ubicazione del sito”exGalvachrom-exTugir” (blu: fondo n. 116 / rosso: fondo n. 117)

Il sito si trova nel settore Au di protezione delle acque.

Galvachrom SA è stata attiva industrialmente dal 1948 al 1958, producendo, in questo periodo, sali di acido cromico (e forsanche acido cromico), ricavati dalla cromite (FeCr2O4), importata tramite ferrovia dalla Turchia.

### Indagini eseguite - Situazione ambientale

Attraverso le passate attività industriali di Galvachrom SA del cromo esavalente (CrVI) è migrato nelle acque sotterranee e superficiali, contaminandole.

Una prima bonifica del sito è avvenuta nel periodo tra il 2002 e il 2003, sulla base della decisione di risanamento del Consiglio di Stato dell’11 settembre 2001. I relativi costi sono stati addossati interamente alle FFS.

Grazie a tale intervento furono rimossi ca. 5’000m3 di materiale inquinato (rifiuti edili e materiale di scavo) contenenti ca. 1’000kg di cromo esavalente (CrVI).

Dai successivi monitoraggi delle acque di falda risultò però che sussisteva ancora un dilavamento importante di CrVI nelle acque, il quale determinava ancora la necessità di proseguire la bonifica.

Per la valutazione attuale del sito denominato “exGalvachrom/exTugir” sono stati eseguiti i passi amministrativi previsti dalla procedura OSiti. In particolare citiamo i seguenti rapporti, tutti preavvisati dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del Territorio (DT) in data 6 marzo 2015:

- GIG Rivera, Bericht zum Vorprojekt, 27 ottobre 2010;

- GIG Rivera, Mögliche Sanierungsvarianten und technischer Bericht zum Ausführungsprojekt, 7 luglio 2011;

- GIG Rivera, Variantenstudium, 12 marzo 2013;

- GIG Rivera, Ergänzende hydrogeologische Untersuchungen, 2 aprile 2014.

Il risultante progetto di risanamento - GIG Rivera, Sanierungsprojekt, 25 ottobre 2017 - è stato preavvisato preliminarmente dalla SPAAS del DT in data 17 aprile 2019.

Rispetto al primo progetto di risanamento (2001), lo stato delle cose è mutato notevolmente. Le nuove indagini eseguite hanno permesso di ampliare e approfondire le conoscenze del sito riguardo all’estensione della contaminazione, alla situazione idrogeologica, alle proprietà del cromo esavalente presente in-situ e al suo potenziale naturale di riduzione. Da qui la necessità di una nuova decisione di risanamento.

La principale sostanza inquinante che si trova sul sito è il cromo, presente come cromo trivalente (CrIII), insolubile, e come cromo esavalente (CrVI), presente sia nella sua forma più solubile (cromato) sia in quella difficilmente solubile (jarosite).

Il CrVI è presente come cromato (facilmente solubile) nella zona insatura dell’acquifero; mentre nella zona satura dell’acquifero è rilevabile in forma legata o adsorbita (difficilmente solubile) e costituisce la parte preponderante della fonte di CrVI.

La fonte di CrVI è ingente, una stima grossolana la valuta a ca. 4’300kg.

Nella zona di contaminazione primaria il CrVI è penetrato direttamente nel sottosuolo raggiungendo anche profondità notevoli (il settore principale - hot spot - è pesantemente inquinato fino a ca. 10m di profondità).

I valori di concentrazione di CrVI misurati tuttora nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali, classificano il sito n. 577a1 come contaminato ai sensi degli art. 8-10 OSiti e ne richiedono obbligatoriamente la bonifica.

L’esecuzione del progetto di risanamento è soggetta a regolare domanda di costruzione, in modo da garantire il diritto di terzi di essere sentiti e valutare altri aspetti tecnici non inerenti il risanamento del sito (vedi Cap. 3.2).

In effetti la decisione di risanamento e di riparto dei costi del DT del 6 giugno 2019, che si basava sul preavviso preliminare SPAAS al progetto di risanamento del 17 aprile 2019, imponeva l’inoltro della domanda di costruzione per l’esecuzione del progetto definitivo di risanamento OSiti.

## Risanamento del sito

I provvedimenti d’indagine, sorveglianza e risanamento, devono in principio essere attuati dal titolare del sito inquinato.

Nel caso specifico, le FFS, quali titolari dei fondi n. 116 e 117 RFD Monteceneri-Rivera sono le più idonee a eseguire i provvedimenti e sono in grado di provvedere a queste misure.

Il coinvolgimento di Galvachrom SA, società che ha causato l’inquinamento del sito, è escluso poiché quest’ultima non è più esistente.

- Le FFS eseguiranno il risanamento e ne anticiperanno i costi.

L'art. 17 OSiti prevede che per i siti contaminati deve essere elaborato un progetto di risanamento corrispondente all’urgenza del risanamento.

Il progetto deve in particolare descrivere:

a.	i provvedimenti di risanamento, comprese le misure per la sorveglianza e quelle per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l’efficacia dei provvedimenti, il controllo dei risultati e il tempo necessario;

b.	le ripercussioni dei provvedimenti previsti sull’ambiente;

c.	la minaccia per l’ambiente dopo il risanamento;

d.	le parti di responsabilità causale rispetto al sito contaminato, se chi è tenuto al risanamento chiede una decisione sulla ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 3 LPAmb).

La decisione di risanamento del DT n. 02 del 6 giugno 2019, stabilisce che:

- Alle FFS è dato ordine di risanare il sito contaminato n. 577a1 conformemente al progetto di risanamento del 25 ottobre 2017, preavvisato dalla SPAAS il 27 aprile 2019 e confermato, dal profilo tecnico, in sede di licenza edilizia;

- La direzione lavori (DL) del risanamento è affidata alla GIG Geologen- und Ingenieurgemeinschaft Rivera di Zollikofen (BE);

- Al termine del risanamento la SPAAS farà iscrivere a Registro Fondiario le restrizioni d’uso necessarie e imposte dalla situazione ambientale.

Un “piano di utilizzazione e sicurezza”, per proprietari e utilizzatori del sito, dovrà riassumere dettagliatamente dette limitazioni, così come il modus operandi circa i futuri interventi in loco.

- Le spese d’indagine e di risanamento sono poste a carico delle FFS nella misura del 30% e del Cantone nella misura del 70%.

- I lavori di risanamento potranno iniziare in possesso della relativa licenza edilizia e dell’autorizzazione dell’UFAM (assegnazione OTaRSi).

La domanda di costruzione inerente ai lavori di risanamento è stata pubblicata con procedura ordinaria dal 20 agosto 2020 al 8 settembre 2020; l’avviso cantonale è stato formulato in data 5 marzo 2021, e la licenza edilizia è stata concessa il 22 marzo 2021 (vedi allegati).

La Licenza edilizia dovrà essere rinnovata nel corso di quest’anno in quanto i lavori di risanamento non potranno cominciare prima del 2024 (vedi Cap. 3.5).

Il preavviso favorevole dell’UFAM sulla domanda di assegnazione OTaRSi è stato espresso in data 19 luglio 2019 (riconfermato poi - a seguito della scadenza dei tre anni di validità dell’autorizzazione - in data 6 luglio 2022, vedi allegati).

## Descrizione del progetto

### Bonifica del sito contaminato

Sarà asportato il CrVI facilmente solubile dalla zona insatura (scavo di 2m) e, dove necessario, dalla zona di oscillazione della falda (scavo di 3.5m).

È possibile che puntualmente il materiale di scavo inquinato debba essere asportato fino a profondità maggiori, per raggiungere i valori di concentrazione di 0.1mg/L CrVI nell’eluito.

L’asportazione di parte del materiale di scavo contaminato (nella variante massimale: ca. 17’894m3 di tipologie >E/E) permetterà di ridurre la fonte di CrVI (asporto di ca. 2’800kg) e il potenziale d’inquinamento.

### Obiettivo del risanamento

# L’obiettivo del risanamento è di assicurare l’eliminazione duratura degli effetti nocivi per l’ambiente - o del pericolo che tali effetti si producano - causati dal sito.

# Questo significa che i valori di concentrazione degli inquinanti, presenti nelle acque sotterranee a valle del sito e nelle acque superficiali, dovranno rientrare nei limiti di legge definiti dall’allegato 1 OSiti.

### Modalità del risanamento

Gli interventi di bonifica sono fondati sull’effetto positivo del potenziale naturale di riduzione del CrVI in situ (“natural attenuation”), sulla riduzione del potenziale di contaminazione (scavo e smaltimento di parte del materiale di scavo inquinato) e sull’impedimento del dilavamento dei contaminanti (impermeabilizzazione e restrizioni d’uso).

### Misure accompagnatorie

Al termine del risanamento, sulla scorta dei dati contenuti nel rapporto finale, saranno iscritte nel Registro Fondiario le restrizioni d’uso necessarie e imposte dalla situazione ambientale.

## Preventivo di spesa

Dal progetto di risanamento del 25 ottobre 2017, i costi dell’intervento di bonifica sono stati stimati in 24'586'548.00 franchi (IVA esclusa).

La somma di 2'067'400.00 franchi è già stata anticipata dalle FFS per i complementi investigativi finora necessari.

I costi rimanenti ammontano dunque a 22'519'148.00 franchi (IVA esclusa).

# Questo importo costituisce l’ammontare massimo dei costi calcolato in base alla variante ottimale di risanamento, che prevede lo scavo medio di 3.5m di profondità su tutta la superficie della bonifica, per un totale di ca. 34’410m3 di materiale di scavo, di cui ca. 11’355m3 non inquinati riutilizzati in loco.

## Programma dei lavori

Le FFS eseguiranno la bonifica, che durerà indicativamente 110 settimane.

I lavori inizieranno al termine dell’esplicazione delle procedure di appalto (gestite dalle FFS e attualmente in corso); da programma lavori l’inizio del cantiere è stato definito per gennaio 2024.

# Finanziamento

Il sito è stato inquinato da Galvachrom SA mediante la fabbricazione e il deposito di sali di cromo dalla cromite. Galvachrom SA è dunque considerata perturbatrice per comportamento. Tuttavia, ritenuto che la stessa è stata radiata dal Registro di Commercio in data 26 ottobre 1967, non è possibile addossarle le spese di risanamento ex art. 32d cpv. 1 LPAmb.

Tenuto conto che l’ente pubblico competente per l’esecuzione delle misure di risanamento assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati, i costi a carico di Galvachrom SA sono assunti nel caso specifico dal Cantone.

Le FFS sono state proprietarie del fondo n. 116 RFD Monteceneri-Rivera fino al 1949, e in seguito dal 1959, e sono sempre state proprietarie del fondo n. 117 RFD Monteceneri-Rivera. Di conseguenza le FFS sono da considerare quale perturbatore per situazione.

La decisione del DT n. 02 del 6 giugno 2019, citata al Cap. 3.2, attribuisce:

- a Galvachrom SA, quale perturbatore per comportamento, una quota di responsabilità pari al 70%;

- tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie, alle FFS una quota di responsabilità del 30% come perturbatrici per situazione.

## Contributo federale

Le condizioni di concessione, la quantificazione e il versamento dei contributi federali ai Cantoni per il risanamento dei siti contaminati sono disciplinati all’art. 32e cpv. 3-4 LPAmb e 9-11 OTaRSi. Quanto alle condizioni per l'ottenimento del contributo, l'art. 32e LPAmb prevede:

3	La Confederazione utilizza il ricavato dalle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

b.	l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

1.	il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,

2.	il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

4	Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica e ammontano:

b.	per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:

1.	al 40% dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996,

2.	al 30% dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio, ma non oltre il 31 gennaio 2001.

L'ammontare del contributo corrisponde al 40% dei costi di risanamento computabili, e cioè quelli necessari a un'esecuzione economica delle seguenti misure (art. 13 OTaRSI):

a.	indagine preliminare (art. 7 OSiti) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti), nonché sorveglianza secondo l’art. 12 cpv. 2 OTaRSI;

b.	elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);

c.	decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);

d.	costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);

e.	prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 16 lett. c OSiti).

Per ottenere i sussidi federali, si è seguita la procedura a tappe definita dalla direttiva UFAM “Indennità per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati - 2016”.

L’UFAM ha preavvisato favorevolmente la richiesta di consultazione OTaRSi, in data 22 giugno 2015, e la richiesta di assegnazione OTaRSi, in data 19 luglio 2019 (rinnovata il 6 luglio 2022).

Per risanamenti di entità superiori ai 10mio di CHF è inoltre necessario elaborare un concetto di controllo ai sensi della direttiva UFAM “Controlling des grands projets d’assainissement indemnisés par la Confederation - 2017”.

Il piano di controlling n. 1 è stato elaborato e accluso al progetto di risanamento.

I costi scoperti di risanamento assommano a 17'210'584 franchi (IVA esclusa).

Indicativamente il contributo federale (40% dei costi scoperti imputabili) ammonterà a 7'414'319 franchi (IVA inclusa).

Il pagamento avverrà tramite acconti sulla quota parte cantonale proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.

Il numero delle rate e le tempistiche di pagamento saranno prossimamente concordate e definite con le FFS. La prima rata sarà pagata verosimilmente nel corso della prima metà del 2024.

## Riassunto spese di risanamento

| IVA esclusa | IVA inclusa |
| --- | --- |
| Costi complessivi probabili | 2'067'400.- (già anticipati da FFS) | 24'586'548.- | 26'479’712.- |
|  | 22'519'148.- (costi rimanenti) |  |  |
| A carico di FFS | 30% dei costi complessivi | 7'375'964.- | 7'943’913.- |
| A carico del Cantone | 70% dei costi complessivi | 17'210'584.- | 18'535'799.- |
| Contributo federale OTaRSI | 40% dei costi sussidiabili | 6'884'233.- | 7'414'319.- |
| A carico del Cantone Costi netti | 60% dei costi sussidiabili | 10'326'350.- | 11'121'480.- |

Tabella 1 - Sussidio federale di risanamento e costi a carico del Cantone (sulla base del progetto di risanamento del 2017) (IVA esclusa/inclusa)

# Relazione con il programma di legislatura e il piano finanziario

## Programma di legislatura

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2019-2023, in particolare l’asse strategico 2 “Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino”, Obiettivo 12 “Valorizzare le risorse naturali, migliorando la qualità dell’ambiente”, Azione 12.1. “Attuare i provvedimenti, in particolare le misure prioritarie, definiti nel Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente (RCPA), nel Piano di risanamento dell’aria (PRA), nel Piano gestione dei rifiuti (PGR) e nel Concetto di protezione ABC”.

## Piano finanziario

Non vi sono conseguenze sulla gestione corrente poiché l’importo è coperto da un corrispondente accantonamento già previsto a bilancio dello Stato.

La spesa complessiva sarà addebitata alla gestione corrente nel CRB 731 “Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo”, conto 31300180 “Risanamento siti contaminati”, elemento WBS 731 01 1003.

Le rispettive entrate, provenienti dallo scioglimento del relativo accantonamento come pure dal finanziamento federale, saranno contabilizzate nel seguente modo:

- lo scioglimento dell’accantonamento sarà registrato, conformemente a quanto previsto dalle raccomandazioni contabili MCA2, in diminuzione della relativa voce di costo;

- la partecipazione finanziaria della Confederazione sarà accreditata in favore del CRB 731, conto 46300061 “Contributi federali spese siti contaminati”, elemento WBS 731 40 5006.

Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (art. 5 cpv. 3 LGF).

# CONCLUSIONI

Con gli interventi prospettati per il risanamento del sito contaminato “exGalvachrom-exTugir”, si potrà porre rimedio a una situazione di grave inquinamento e scongiurare il conseguente rischio di contaminazione delle acque di falda sottostanti.

Sulla scorta di quanto precede v’invitiamo pertanto ad approvare l’annesso disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegati:

- Decisione del Dipartimento del Territorio del 6 giugno 2019

- Decisione di assegnazione OTaRSi del 22 luglio 2022

- Licenza edilizia del 22 marzo 2021 e Avviso cantonale n. 115'194 del 5 marzo 2021

Disegno di

Decreto legislativo

concernente la concessione di un credito netto di 11’125'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato denominato “exGalvachrom/exTugir” nel Comune di Monteceneri

del ....................

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8232 del 25 gennaio 2023,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito netto di 11'125'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato denominato “exGalvachrom/exTugir” ubicato sui fondi n. 116 e 117 RFD Monteceneri-Rivera.

Art. 2

1Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

2Il riversamento al Cantone delle spese anticipate e gli eventuali contributi federali sono accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Art. 3

1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2Esso entra in vigore immediatamente.